# Labøving til uke 4 - Bli kjent med TCP og TLS ved bruk av Wireshark

Del 1 undersøker hvordan TCP etablerer en forbindelse med Three-way handshake (3WHS), kjent som Syn, SYN-ACK og ACK. Deretter undersøkes hvordan data overføres pålitelig ved å bruke sekvensnummer og kvitteringsnummer.

Del 2 undersøker hvordan HTTPS etableres, dvs at TLS setter opp en kryptert forbindelse for HTTP-kommunikasjon.

# Øvingen – pakkefangst med Wireshark

Start Wireshark og gjør et oppslag på Blackboard uten at man er pålogget fra før. Som regel dukker det opp så mange pakker i Wireshark at det er vanskelig å finne akkurat denne sesjonen vi ønsker å analysere. Vi er på jakt etter pakker som viser «ntnu-blackboard.com» i pakkelinjen

- For å se hvilke TLS-sesjoner som har vært i bruk kan man først sette display-filer tls

Det kan fortsatt være mange pakker, PC-en er aktiv med masse online-aktiviteter.

- Bruk et mer spesifikt display-filter: tls.handshake.extensions_server_name=="ntnu.blackboard.com"

Nå skal det vises bare en eller et fåtall «Client Hello» fra vår sesjon.

En nettleser kan sette opp parallelle sesjoner for å bedre responstiden. Vi ønsker å undersøke en særskilt strøm. Høyreklikk på en av pakkene med første Client Hello og velg Follow / TCP-stream

Del 1: Undersøke TCP oppkopling og dataoverføring

A. TCP oppkopling (3WHS)

Identifiser de tre oppstartspakkene fremst i listen som har flaggene SYN, SYN-ACK og ACK. 
Fyll inn tabeller:

SYN-pakke 1 fra klient til tjener

| Innhold | Verdi | Merknad |
| --- | --- | --- |
| Flagg | SYN | Oppstartspakke |
| Destination Port adr | 443 | Velkjent portnummer HTTPS |
| Source Port adr | 51662 | Dynamisk/ kortlivde portnummer |
| Rel. seq. nr | 0 | ISN-nummer er 32 bit, her viser Wireshark et relativt 0 |
| Rel. ack. nr | Finnes ikke |  |
| Options | Options: (24 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps, SACK permitted, End of Option List (EOL), End of Option List (EOL) | Eks. SACK=Selective Repeat v. retransmisjon |
| TCP-Pakkehode størrelse | 44 bytes (20 + 24 bytes options) | Vanlige segmenter har 20 byte pakkehode |

SYN-ACK pakke 2: fra Tjener til klient

| Innhold | Verdi |
| --- | --- |
| Flagg | SYN-ACK |
| Destination Port adr | 51662 |
| Source Port adr | 443 |
| Rel. seq. nr | 0 |
| Rel. ack. nr | 1 |
| Options | Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window scale |
| TCP-pakkehode størrelse | 40 bytes |

ACK pakke 3: fra Klient til tjener

| Innhold | Verdi |
| --- | --- |
| Flagg | ACK |
| Destination Port adr | 443 |
| Source Port adr | 51662 |
| Rel. seq. nr | 1 |
| Rel. ack. nr | 1 |
| Options | Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps |
| TCP-pakkehode størrelse | 32 bytes |

B. TCP dataoverføring

Du skal undersøke hvordan data kvitteres slik at overføringen blir pålitelig. Dette kan egentlig startes hvor som helst i en TCP-assatrøm. 
TIPS 1: Du kan fortsatt bruke «Follow /TCP-stream» som filtrerer vekk alle pakker som ikke gjelder denne sesjonen. 
Tips 2: Det vil gå en datastrøm i begge retninger og som kvitteres hver for seg.

Fyll inn tabeller. Det benyttes relativ nummerering på sekvens- og kvitteringsnummer (det nummeret som Wireshark viser).

- Første client hello data-pakke fra klient

Bruker raw da det står «rel. seq. nr» ovenfor og det står ikke «rel..» her

| Innhold | Verdi |
| --- | --- |
| Sekv. nr | Sequence Number (raw): 1363917974 |
| Ack. nr | Acknowledgment number (raw): 202169911 |
| Nyttelast (byte) | [TCP Segment Len: 508] |

2. Første svar fra tjener (dette kan være en pakke uten nyttelast, bare med ACK og kvitteringsnummer)

| Innhold | verdi |
| --- | --- |
| Sekv. nr | Sequence Number (raw): 202169911 |
| Ack. nr | Acknowledgment number (raw): 1363918482 |
| Nyttelast (byte) | [TCP Segment Len: 1388] |

Undersøk videre pakkeflyt og dann deg et bilde av hvordan sekvens- og kvitteringsnummer endres. Merk at kvitteringsnummer som returneres er lik mottatt <sekvensnummer + nyttelast>.

Man ser at Ack nr (1363918482) er lik sekv.nr (1363917974) + nyttelast (508)

Del 2: TLS meldingsutveksling

Start med å lese den følgende teksten under. Deretter skal du bruke Wireshark til å se at TLS faktisk følger punktene 1-5 i praksis også.

Teksten er hentet fra engelsk Wikipedia.

- The handshake begins when a client connects to a TLS-enabled server requesting a secure connection and the client presents a list of supported cipher suites (ciphers and hash functions).

- From this list, the server picks a cipher and hash function that it also supports and notifies the client of the decision.

- The server usually then provides identification in the form of a digital certificate. The certificate contains the server name, the trusted certificate authority (CA) that vouches for the authenticity of the certificate, and the server's public encryption key.

- The client confirms the validity of the certificate before proceeding.

- To generate the session keys used for the secure connection, the client either:

  - encrypts a random number (PreMasterSecret) with the server's public key and sends the result to the server (which only the server should be able to decrypt with its private key); both parties then use the random number to generate a unique session key for subsequent encryption and decryption of data during the session

  - uses Diffie–Hellman key exchange (or its variant elliptic-curve DH) to securely generate a random and unique session key for encryption and decryption that has the additional property of forward secrecy: if the server's private key is disclosed in future, it cannot be used to decrypt the current session, even if the session is intercepted and recorded by a third party.

- This concludes the handshake and begins the secured connection, which is encrypted and decrypted with the session key until the connection closes. If any one of the above steps fails, then the TLS handshake fails, and the connection is not created.

When secured by TLS, connections between a client (e.g., a web browser) and a server (e.g., wikipedia.org) should have one or more of the following properties:

- The connection is private (or has confidentiality) because a symmetric-key algorithm is used to encrypt the data transmitted.

- The identity of the communicating parties can be authenticated using public-key cryptography. This authentication is required for the server and optional for the client.

- The connection is reliable (or has integrity) because each message transmitted includes a message integrity check using a message authentication code to prevent undetected loss

Praktisk oppgave

Steg 1) Client Hello

Finn cipher suite-feltet og identifiser listen med suiter som støttes. Identifiser innholdet i Cipher Suite (støttede algoritmer) og verifiser at det inngår forkortelser som SHA, AES og RSA. Minn deg selv på hva disse forkortelsene betyr.

Forkortelsene representerer standardene innen de tre kryptografiske metodene. SHA er hashing, AES er symmetrisk kryptering og RSA er asymmetrisk kryptering.

Cipher Suites Length: 30

Cipher Suites (15 suites)

Cipher Suite: TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301)

Cipher Suite: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303)

Cipher Suite: TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)

Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009c)

Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009d)

Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f)

Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)

Steg 2) Server Hello

Finn cipher suite og noter hvilken suite som er valgt. Sjekk at denne suiten står i listen fra Client Hello

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)

Denne fins i listen fra Client Hello

Steg 3) Certificate, server key exchange, server done

Observer at serveren her sender både sertifikater og hvilke mulighet som tilbys for oppretting av sesjonsnøkler. Dette (eller disse) sertifikatene er det klienten verifiserer. OBS: Denne pakken sedens bare ved etablering av forbindelsen, ikke ved videre nedlastinger av objekter fra websiden. Derfor valgte man det første client Hello i Wireshark

TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate

Content Type: Handshake (22)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 3801

Handshake Protocol: Certificate

Handshake Type: Certificate (11)

Length: 3797

Certificates Length: 3794

Certificates (3794 bytes)

Certificate Length: 1489

Certificate […]:  …..

TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Key Exchange

Content Type: Handshake (22)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 333

Handshake Protocol: Server Key Exchange

Handshake Type: Server Key Exchange (12)

Length: 329

EC Diffie-Hellman Server Params

Transport Layer Security

[Stream index: 17]

TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done

Content Type: Handshake (22)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 4

Handshake Protocol: Server Hello Done

Handshake Type: Server Hello Done (14)

Length: 0

Steg 4 og 5) Client Key exchange/Change cipher Specs.

Etter dette benyttes kryptert overføring og videre HTTP-kommunikasjon er ikke lesbar for oss i pakkefangsten.

TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange

Content Type: Handshake (22)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 70

Handshake Protocol: Client Key Exchange

Handshake Type: Client Key Exchange (16)

Length: 66

EC Diffie-Hellman Client Params

Pubkey Length: 65

Pub key

TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec

Content Type: Change Cipher Spec (20)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 1

Change Cipher Spec Message