# Labøving 4 – IP og nettlaget

Hensikten med øvingen er å undersøke IP-protokollen og kommandoer man kan kjøre fra PC på nettlaget.

Øvingen

# 1. Konfigureringer på egen PC

Få oversikt over mulighetene med ipconfig ved å skrive et spørsmåltegn bak kommando. Legg pesielt merke til to

| >ipconfig | Viser grunnleggende IP-parametere for aktive nettverkskort |
| --- | --- |
| >ipconfig /all | Viser flere opplysninger |

Jeg bruker mac så jeg kjører kommandoer tilpasset mac

Undersøk IPv4 med >ipconfig:

- Hva er egen IP-adresse?

Kjører ipconfig getifaddr en0 og får 10.24.87.205 (privat IP-addresse)

- Hva er IP-adressen til default gateway?

Kjører netstat -nr | grep default og får 10.24.84.1

- Disse har samme Prefiks, nettverksdel av IP-adressen, og hva er det?

Finner netmasken med ifconfig en0 | grep netmask og får fffffc00

Som blir 22 enere og 252. 256-252=4 block size. Subnettene går da i intervall med 4

172.20.84.0/22

De ligger i samme nett

Undersøk IPv6 med >ipconfig (På NTNU får IPv6 om du ikke gjør det på hjemmenettet)

- Du har en «Link-local» IPv6 adresse. Dette er en egengenerert adresse som bare benyttes innenfor eget IP-subnett (på samme link). Hva er innholdet av de første 64 bit, prefikset? Skriv på IPv6 kortform.

ifconfig | grep «inet6 fe80»

fikk: inet6 fe80::76f4:7076:b97c:4d12

utvid: fe80:0000:0000:0000:76f4:7076:b97c:4d12

finn første 64 bit: fe80:0000:0000:0000

kortform: fe80::/64

- Hva er prefikset til IPv6 default gateway? Sammenlikne med det du fant i oppgave 1.

netstat -rn | grep default | grep en0

fe80::5:73ff:fea0:6%en0

utvid: fe80:0000:0000:0000:0005:73ff:fea0:0006

prefiks: fe80:0000:0000:0000

kortform: fe80::/64

Lik oppgave 1 (local link) da de tilhører samme nett

- Hva er din (globalt unike) IPv6-adresse, og hva er 64-bit prefikset her? (gjør gjerne oppslag på lenke gitt i forelesning)

Ifconfig | grep «inet 2001»

2001:700:300:4115:759b:795b:7373:3484

Prefiks utvidet: 2001:0700:0300:4115

Kortform: 2001:700:300:4115::/64

Undersøk egen MAC-adresse med >ipconfig

- Hva er din MAC-adresse?

Ifconfig en0

a0:99:9b:00:12:63

- Hvem er produsent av nettverkskortet?
Tips: de første 3 byte angir produsent. Man kan enten google på «network mac producer 12-34-AB» eller bruke Wireshark med View/Name resolution/fysisk»

Apple, Inc

# 2. Subnetting

Du er gitt adresserommet 192.168.0.128/25. Netteier ønsker å dele dette adresserommet i to like store subnett for å skille ansatte og gjester..

- Hva blir prefiksene for disse to subnettene? Hva blir laveste og høyeste IPv4 adresse i de to subnettene?

192.168.0.128/25 betyr at 25 bit går til nettverk og 7 siste er nodedelen. Det gir 2^7=128 adresser i dette nettverket

Vi skal ha 2 subnett og låner da 1 bit fra nodedelen: 2^n=2 (antall subnett) => n=1

Da får man prefiks /26

Lage subnettmasken: 26 stk 1ere i binær delt opp i oktetter: 11111111 11111111 11111111 11000000. 11000000 = 2^7+2^6 = 192

Deretter finner man block size = 256 – subnetmask i siste oktett (192) = 64. Hvert subnett hopper da med 64. Vi skal ha to adresser og adresserommet er 192.168.0.128 – 192.168.0.255

Subnett 1 har prefiks 192.168.0.128/26 der laveste er 192.168.0.128 og høyeste er 192.168.0.191

Subnett 2 har prefiks 192.168.0.192/26 der laveste er 192.168.0.192 og høyeste er 192.168.0.255

- Subnettet med høyeste adresser deles i ytterlige to like store subnett. Hva blir prefiksene for disse to subnettene? Hva blir laveste og høyeste IPv4 adresse i de to subnettene?

Nå vet vi at nett som deles til to subnett hopper med 64. Vi skal igjen ha 2 subnett og låner da 1 bit fra nodedelen og får da prefiks /27

Med prefiks 27 ser siste oktetten ut sånn: 11100000 = 224.

256 -224 = 32 <- hvert subnett hopper da med 32 block size. Adresserommet er 192.168.0.192 – 192.168.0.255

Subnett 2.1 har prefiks 192.168.0.192/27 der laveste er 192.168.0.192 og høyeste er 192.168.0.223

Subnett 2.2 har prefiks 192.168.0.224/27 der laveste er 192.168.0.224 og høyeste er 192.168.0.255

# 3. Nettverkskommandoer fra terminalvindu

PING

Ping en webtjener mens du fanger pakker med Wireshark. Bruk displayfilter ICMP eller ICMPv6

- Hvor mange pakker sender ping for å beregne gjennomsnittlig RTT?

Ping sender kontinuerlig pakker helt til målingen stoppes av control + c eller -c flagg. Jeg kan sende en pakke og ping måler tiden det tar for pakken og gå fram og tilbake, men dårlig for å måle gjennomsnitt med en pakke. Internettet sier at for windows er det fire pakker

- Hvor stor er nyttelasten?

56 data bytes. Hele ip-pakken er 64 bytes der 8 er ICMP headeren og resten er nyttelast.

I wireshark ser man at Total Length 84 der 20 er IP headeren + 8 er ICMP header + nyttelast

- Hva er innholdet av nyttelasten?

Den inneholder timestamp (8 bytes) og datafelt (48 bytes). Timestamp brukes til å regne ut RTT

TRACEROUTE

Kjør traceroute (tracert) til en ekstern webtjener mens du fanger pakker med Wireshark. Bruk igjen displayfilter ICMP eller ICMPv6.

- Hvor mange pakker sender traceroute til hver ruter i kjeden?

3 pakker. Ser i “man traceroute“ (default is three probes)

- Hvilken endring gjøres med TTL/Hop Limit fra første ruter som svarer til neste ruter?

Sender pakke med gradvis økende TTL verdier fra første pakke osv. TTL reduseres med 1 for hvert hopp altså for hver ruter den passerer. Når TTL telles ned til 0 dropper ruteren pakken og sender ICMP time exceeded tilbake til avsender

- Så altså, hvordan finner Traceroute ut hvilke rutere en pakke passerer på vei til destinasjonen?

Ved å manipulere TTL kan avsender gå steg for steg gjennom nettet frem til mottakers addresse og avsløre hvilke rutere på veien.