# Lab til uke 6 – Nettverkslaget

## ARP

Hvilken oppgave har ARP? Hva betyr denne forkortelsen?

ARP brukes til å finne MAC-adressen til en node med kjent IP-adresse. Forkortelsen: Address Resolution Protocol.

Hvilke enheter er mottakere av ARP-pakker? Hvordan kan du verifisere dette?

Alle enheter på samme lokale nett (LAN eller subnett) er mottakere av ARP-pakker.

ARP request sender MAC-broadcast til alle på samme nett for å lete etter spesifikk IP med «Who has 10.24.84.1?» Tell 10.24.87.205. Hvis det fins en node med den etterspurt IP-en svarer noden med ARP reply «10.24.84.1 is at 00:00:0c:9f:f0:04». Noden er da mottakeren.

Hver PC bygger opp sin egen ARP-tabell. Tenk ut en bestemt IP-adresse som du forventer å finne der.  Finn denne IPv4-adressen med >ipconfig og noter. Vis innholdet i ARP-tabell på egen PC og undersøk om det stemmer.

Velger IP til default gateway da all trafikk sendes via denne:

Dette er man i tabellen under:

Arp -a viser samme IP som default gateway med tilhørende MAC-adresse. Dette bekrefter at arp tabellen stemmer.

Til informasjon: IPv6 kjører en annen mekanisme for ARP-funksjonen. Du kan observere dette i Wireshark med displayfilter icmpv6, men dette er ikke pensum.

## Rutingtabell på PC

Kjør CMD>route print og undersøk IPv4 Routing Table

Kjører netstat -rn -f inet

Hvilken adresse er listet som din Gateway?

Default gateway: 10.24.84.1

I tabellen vises andre adresser som «On-link» (på windows). Det betyr at de kan nås direkte uten å gå via ruter. Hva slags type adresseområder kan man kjenne igjen disse som?

De er adresser som ikke trenger å bli routet, altså ligger i samme subnett og kan nås direkte uten ruter. IP med on-link kan motta pakker som blir lagt ut direkte på nettet. Mottakeren vil da finne pakken og ta den ut av nettet direkte. Dette gjelder lokal subnett, loopback og link-local.

Adresser som trenger rutere må få pakken sendt til gateway som sender den videre til mottakeren.

Til informasjon: Dersom du har både wifi og kablet Ethernet nettverkskort aktive samtidig vil de ha ulike verdier for «Metric» i tabellen. Metric angir en form for «kostnad». Gateway med laveste metric vil da velges først. Ethernet har lavere metric enn wifi som standard.

## DHCP

Hva betyr denne forkortelsen? Hva er oppgaven til DHCP?

DHCP automatiserer nettverkskonfigurasjon av PC-er for IP, nettmaske, ruter, DNS-server og diverse, slik at manuell konfigurasjon kan unngås.

DHCP for IPv4 utveksler fire pakker (DORA). Slett innstillinger på egen PC, start pakkefangst med Wireshark og sett display-filter dhcp. Be om ny DHCP-konfigurering.

- Slette konfig sudo ipconfig set en0 NONE

- Be om ny konfig sudo ipconfig set en0 DHCP

Discover-pakken
Hvilken MAC-adresse og IP-adresse sendes Discover-pakken til?

MAC-adresse som mottar Discover-pakken: ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP-adressen som mottar: 255.255.255.255

Hvilke UDP-porter er avsender (src) og mottaker (dst)

Src port: 68

Dst port: 67

Hva inneholder option 51?

IP address lease time: 90 days

Offer-Pakken

Hva inneholder for eksempel option 1 og option 6?

Option 1 inneholder subnet mask 255.255.252.0 (4 byte)

Option 6 inneholder DNS Domain Name Server (8 byte): dnscache1.ntnu.no (129.241.0.200) og Domain Name Server: dnscache2.ntnu.no (129.241.0.201)

Request-pakken og Acknowledge-pakken

Verifiser at de tilbudte settingene aksepteres

For å verifisere sammenligner vi IP, nettmaske, ruter og DNS-server,

Your IP i offer og ack og requested IP i request er samme

Subnet mask, DNS, Router i offer og ack er like (offer vs ack på bildet under)

## VPN – Virtuelle Private Nett

Hva er forskjeller i oppsettet mellom en LAN-LAN og LAN-PC kopling av VPN?

LAN-LAN krypterer rutere på hver ende. Altså kommunikasjonen går i en tunnel mellom to definerte punkter. Kobler to nettverk via rutere.

LAN-PC krypteres via virtuelt nettverkskort på PC som f.eks. Cisco AnyConnect. Kobler en klient til nettverk via virtuelt nettverkskort. Får da ny intern IP-adresse fra nettet. (remote access)

Wireshark kan fange pakker både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Start VPN mot NTNU på din PC. Undersøk hva som nå er din nye IPv4-adresse. Kjennetegner utun feltet når man kjører ifconfig en0

Ta pakkefangst med Wireshark både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Hva skjer i det virtuelle nettverkskortet før pakkene sendes ut på Internett?

Pakken innkapsles gjennom kryptert VPN tunnelen først før de går til mottaker og til internettet. Ser bare vanlig trafikk til NTNU-nettverket. På det fysiske sees kun kryptert VPN-trafikk til VPN-gateway.