# DKØ6 – Lenkelaget

## 1. Virkemåten til lenkelaget

## a) Lenkelaget er funksjonelt delt mellom LLC og MAC.

## Hva er oppgaven til disse to, og hvorfor er det hensiktsmessig å ha denne delingen?

Ulike fysiske overføringsmedier krever ulik innpakking og derfor har lenkelaget en todeltstruktur. LLC gir et felles grensesnitt fra lenkelaget mot nettverkslaget. LLC tar imot nyttelast fra ulike protokoller på nettverkslaget og sender disse ut på det mediet som nettverkskortet støtter. MAC gir tilpasning til de ulike fysiske mediene og disse har ulik signaloverføring, pakkeformat og fysisk grensesnitt.

Denne oppdelingen abstraherer bort nettverkslaget fra de ulike mediene.

b) Lenkelaget heter på engelsk Link layer, og «linken» er det som forbinder noder på nettet. Når flere noder deler samme link må man styre tilgangen, aksesskontroll.

- Hva er mekanismen for aksess til delt Ethernet, for eksempel ved bruk av en Hub? Gjelder denne aksessmekanismen når en node er tilkoplet en svitsj?

Denne mekanismen kalles CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Den lytter på mediet om det er ledig før sending og hvis to eller flere enheter sender samtidig oppdages kollisjonen. Ved kollisjon avbrytes sendingen, vent en tilfeldig tid og prøv igjen.

Hvis man bruker svitsjet ethernet brukes ikke CSMA/CD, fordi hver enhet har sin egen dedikerte kabel til switchen og ingen delt medium.

- Hva er aksessmekanismen for tilgang til trådløst nett (wi-fi)?

BSS (Basic Service Set): Et felles aksesspunkt for alle enheter og brukes ofte hjemme der alle enheter deler samme nettadresse, kanal og nettverkspassord. BSS utgjør ett IP-nett og ett kollisjonsdomene der alle deler samme frekvens/kanal

ESS (Extended Service Set): Sammenkobling av flere BSS (flere aksesspunkter) til et felles nettverksegment. Hele ESS utgjlr ett IP-nett og brukere kan bevege seg mellom aksesspunkter, men fortsatt holde nettverksforbindelsen. ESS er et kringkastingsdomene, men hver enkelt BSS er et kollisjonsdomene.

c) Lenkelaget er delt i domener.

- Hva menes med kringkastingsdomene og kollisjonsdomener på lenkelaget innenfor et IP-subnett? Hva er MAC-adressen til kringkastingsdomenet? Gi eksempler på kollisjonsdomener.

Kringskastingsdomene er veldig lik et subnett, en logisk inndeling av datanettverk og et område hvor alle får samme broadcast. Her kan noder nå hverandre ved å bruke broadcast på lenkelaget. Hver port på en switch eller i en hub bør være i samme kringkastingsdomene. Rutere skiller ulike kringkastingsdomene fra hverandre.

Kollisjonsdomene er alle enheter som vil forstyrre hverandre og skape kollisjoner og pakketap, hvis de forsøker å sende samtidig. Enheter som ikke kan forstyrre hverandre slik, er ikke i samme kollisjonsdomene.

MAC-adressen til kringkastingsdomene: FF:FF:FF:FF:FF:FF. Denne sendes til alle enheter på subnettet.

https://www.guru99.com/no/collision-broadcast-domain.html

d) Forklar bruk av MAC-adresse når en IP-pakke skal sendes:

- På det interne IP-subnettet sendes pakker direkte med MAC-adresse da ingen routing trengs. Dette sjekkes med subnet mask.

Avsender må kjenne MAC-adressen til neste mottaker. ARP brukes request or reply.

- Til en node utenfor eget IP-subnett

Om subnet mask sjekkingen gir ulike IP er de på ulik subnett. Da må pakken blir sendt via default gateway (ruteren). Da brukes ARP for å finne ruterens MAC-adresse og ikke mottakeren sin. IP-dest blir den endelige motakkerens IP, men MAC er ruterens.

https://medium.com/@akashsdas_dev/internet-protocol-networking-fcf5d0ad5bb2

e) Hvilket pakkehodefelt i ethernet-rammen forteller hva slags nyttelast denne rammen inneholder?

EtherType/Size indikerer hvilken nettverkslagprotokoll nyttelasten tilhører. Payload inneholder selve IP-datagrammet og dermed nyttelasten.

f) Undersøkelse: En angriper ønsker å bruke «ARP-poisoning» på lenkelaget. Hvordan utføres dette angrepet og hva kan angriperen oppnå med det?

Kalles ARP-spoofing er et lokalt nettverk angrep der angriperen sende «falsk» ARP reply som knytter angriperens MAC adressen til IP-adressen til en annen host, oftest gateway eller DNS server, så trafikk som skulle til hosten blir redirected gjennom angreperen. Dette er fordi mange operativsystemer aksepterer ARP reply uten en ARP request. Angriperen kan da se på innholdet til pakkene sendt og manipulere innholdet.

Metoden er ofte effektiv på gjestenettverk.